Propagation d’une onde acoustique

# But

- Déterminer la célérité d’une onde sonore

- Comprendre l’atténuation géométrique et l’atténuation par absorption

# Moyens / Ressources

## Matériel :

- Un émetteur à ultrasons,

- Deux récepteurs à ultrasons

- Un générateur basse fréquence

- Une règle graduée

- Un oscilloscope

- Des fils de connexion

## Cadre théorique

- Ultrasons sont des ondes mécaniques et périodiques, sinusoïdales longitudinales

# Méthodes

Protocole de mesure de la célérité d’une onde dans l’air.

- Brancher le générateur basse fréquence en mode salve

  - Brancher la sortie « émetteur » à l’émetteur US

  - Brancher la sortie oscilloscope à l’oscilloscope, chaine 1

- Positionner le récepteur en face de l’émetteur à un distance d

- Brancher le récepteur sur l’entrée 2 du générateur

- Régler l’oscilloscope pour faire apparaitre le retard dans la réception d’une salve par rapport à l’émission.

  - Relever le retard Δt

- Recommencer avec plusieurs distances d et relever à chaque fois le Δt

- Tracer dans un logiciel tableur la courbe du Δt en fonction de la distance. Construire un modèle linéaire : Δt = dv ainsi v est la vitesse de l’onde.

Protocole de mesure de la longueur d’onde

- Brancher le générateur basse fréquence en mode continu

  - Brancher la sortie « émetteur » à l’émetteur US

- Positionner les deux récepteurs en face de l’émetteur.

  - Brancher les deux récepteurs chacun sur une entrée de l’oscilloscope

  - Régler l’oscilloscope pour afficher les longueurs d’onde.

  - Repositionner les deux récepteurs pour que les courbes de la tension en fonction du temps soient superposées

- Éloigner de l’émetteur, en restant en face de celui-ci le second récepteur en relevant de combien de période temporelle se décale la courbe sur l’oscilloscope.

- Lorsque 10 périodes sont passées, relever la distance d qui sépare les deux récepteurs.

- La longueur d’onde est égale à la distance sur le nombre de période temporelle passée

# Résultat / Observations